COMO MONTAR TU PROPIO ORDENADOR

- Escoger una placa base con un socket o zócalo para un procesador Intel o AMD.

- Con el manual de la placa base comprobar que tipo de modelos de procesador admite el socket y escoger uno entre las opciones posibles.

- Colocar el procesador con su esquina con un triángulo pequeñito dorado según la orientación indicada por el manual de la placa base en el socket, dejarlo caer sin hacer presión y después bajar la palanca del socket para sujetar el procesador.

- Una vez colocado el procesador poner pasta térmica sobre este (una película muy fina sin pasarse y reponer cada 5 años) y colocar encima el disipador junto con el ventilador en la orientación adecuada a las sujeciones de la placa base.

- Comprobar que memoria RAM admite la placa base y colocar sobre los bancos de memoria de la placa base los módulos de memoria RAM adecuada (mínimo 8GB DDR4 hoy en día es razonable). En la orientación adecuada según las muescas de los bancos de memoria.

- Colocar la placa base dentro de la carcasa (caja o torre del ordenador), haciendo que coincidan los orificios de la carcasa, con los de la placa base, sobre los que se colocarán las grapas o tornillos necesarios.

- Colocar la fuente de alimentación (650 watios mínimo más o menos) escogida, según la potencia de nuestros componentes de ordenador y los conectores necesarios para los componentes que vamos a conectar.

- Colocar un discos M.2 (tipo módulo) o SSD (HDD 2.5) o HDD 3.5 (mecánico). Se pueden poner varios discos. Y si quieres añadir una unidad óptica se la pones en la carcasa. Según las indicaciones del manual de la placa base y de la carcasa.

- Colocar los conectores de los botones (botón encendido, botón Reset), conectores de  luces led (luces de encendido, luces de actividad de disco duro HDD), conector de altavoz y conectores de USB, etc. Estos conectores están dentro de la carcasa y hay que colocarlos según las indicaciones del manual de la placa base.

- Colocar todos los conectores de la fuente de alimentación anterior a los dispositivos correspondientes (conector ATX alimentación placa base, conector de alimentación del procesador, conector de discos duros o unidades ópticas

Copia y pega en tu navegador o pulsa la tecla Ctrl + el enlace de ejemplos de como montar un ordenador:

https://www.youtube.com/watch?v=YsiFGRHoR8Y

https://www.youtube.com/watch?v=ACo243C5tNk

https://www.youtube.com/watch?v=YY3yI77rVAE

https://www.opirata.com/blog/montar-un-ordenador-paso-a-paso/

https://www.xataka.com/ordenadores/como-montar-un-ordenador-paso-a-paso-la-guia-2016

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/24/ejer_91.pdf

https://www.profesionalreview.com/2019/01/15/como-montar-ordenador/